目    录

第一章 总  则	2

第二章 城市发展目标	2

第三章 城市性质和规模	2

第四章 县域城镇体系规划	3

第五章 城市用地布局规划	4

第六章 城市综合交通规划	4

第七章 公共设施用地规划	5

第八章 居住用地规划	6

第九章 工业与仓储用地规划	7

第十章 城市绿地系统规划	7

第十一章 城市景观系统规划	8

第十二章 旧城更新规划	8

第十三章 城市建设控制规划	8

第十四章 中心城区工程规划	8

第十五章 近期建设规划	11

第十六章 远景规划构想	12

第十七章 规划实施措施	12

第十八章 附    则	12

附录：高唐城市总体规划（2003－2020）强制性内容	13

附表一：城市建设用地平衡表	16

附表二：城市总体规划用地汇总表	16

附表三：城市总体规划道路一览表	17

高唐城市总体规划文本

## 第一章 总  则

第01条 根据《中华人民共和国城市规划法》、建设部《城市规划编制办法》，以及高唐的实际情况制定。在规划区范围内一切规划建设及土地利用，均应执行本规划。

第02条 编制本规划的主要依据

1. 《中华人民共和国城市规划法》

2. 《国务院关于加强城乡规划工作的通知》

3. 建设部《城市规划编制办法》和《城市规划编制办法实施细则》

4. 建设部《近期建设规划工作暂行办法》和《城市规划强制性内容暂行规定》

5. 《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137－90)

6. 《山东省城市总体规划编制技术规定》（2004年）

7. 《山东省2010年城市现代化目标与指标体系》

8. 《山东省人民政府关于做好城市总体规划修编工作进一步加强规划管理的通知》（2004年）

9. 聊城市城市总体规划（2002－2020年）

10. 高唐县总体规划（1996－2010年）

11.《高唐生态县建设规划（征求意见稿）》（2004年）

12. 国家、省、市相关法律、法规和规范。

第03条 规划原则

1. 科学性原则：以科学合理的工作方式，技术思路及相应规范、标准进行规划。

2. 特色性原则：尊重城市发展历史，注重传统文化特色，使传统与现代有机结合，融会贯通。

3. 可持续性原则：遵循城市与区域发展规律，力求符合城市长远发展需要，保持适当的弹性，注重城市可持续发展。

第04条 规划期限

近期： 2003—2010年；

远期： 2011—2020年；

远景： 2020年以后。

第05条 城市规划区范围：本次城市规划区范围包括现状鱼邱湖、汇鑫、人和三个街道办事处的行政管辖范围，总面积110平方公里。

第06条 本规划强制性内容指文本中黑体字条文。强制性内容是对城市规划实施进行监督检查的基本依据，违反城市总体规划强制性内容进行建设的，属严重影响城市总体规划的行为，应依法进行查处。

第07条 本规划由高唐县人民政府负责组织实施。

## 第二章 城市发展目标

第08条 至2010年和2020年，规划全县总人口分别为51万人左右和59万人左右；县域人口城镇化水平分别达到46%左右和60%左右。

第09条 城市发展总体目标：到规划期末城市发展达到山东省现代化城市的各项指标，发展成为充满经济活力、生态环境优美的现代化城市。

第10条 注重水资源和土地资源的保护与开发时序，避免超前开发和过度开发。实施优先发展中心城市策略的同时，要注重适度培育二级城镇，促进城镇体系的多级城镇网络化结构，促进城乡共同发展。要以“全面、协调、可持续”的观点来统筹全局。

## 第三章 城市性质和规模

第11条 城市性质：中国书画艺术名城，以工业、商贸旅游为主的区域性中心城市。

第12条 主要城市职能和特色：

1. 以服务于全国的农机生产为主导的具有一定区域影响的加工制造业；

2. 区域物流、信息流集散地；

3. 具有跨行政区域影响能力的县域中心；

4．以书画艺术传统为城市特色。

第13条 规划中心城区城市人口规模：

近期（2010年）：20万人；

远期（2020年）：30万人。

第14条 规划中心城区城市建设用地发展规模

近期（2010年）：24平方公里；

远期（2020年）：32平方公里。

## 第四章  县域城镇体系规划

第一节  城镇体系结构与布局规划

第15条 规划县域城镇体系职能结构如下：

1. 县城：中国书画艺术名城，以工业、商贸旅游主的区域性中心城市。

2. 重点发展城镇：

清平镇：以制造、纺织业为主导产业的县域西南部商贸流通中心。

琉璃寺镇：以农副产品加工、纺织业为主导产业的县域东南部中心。

梁村镇：以机械、农副产品加工为主导产业的县域北部中心。

3. 一般城镇

三十里铺镇  以工贸为主导产业的综合型城镇。

固河镇：以工贸为主导产业的县域东北城镇。

尹集镇：以加工和纺织业为主导的工业型城镇。

赵寨子乡集镇：以加工业和农业服务业为主导的小城镇。

姜店乡集镇：以工业和商贸流通业为主导的小城镇。

杨屯乡集镇：以加工业和商贸为主导的县域东部农副产品集散中心。

第16条 规划308国道、105国道高唐县城以北至县域北部边界和322省道高唐县城以南至县域西南边界为高唐对外经济联系的一级轴线和县域一级发展轴；316省道、322省道高唐县城以北至县域东北边界和105国道县城以南至县域南部边界为经济联系的二级轴线和县域二级发展轴。

第17条 选择清平镇、琉璃寺镇和梁村镇作为县域的重点镇。相应地，全县划分为四个城镇经济影响区域：以县城为中心的中部经济区，以清平镇为中心的西南经济区，以琉璃寺镇为中心的东南经济区，以梁村镇为中心的北部经济区。

第18条 规划2010年和2020年县域各城镇的人口规模为：

县域城镇体系人口规模结构规划表

| 年份 | 2003 | 2010 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高唐县城人口规模(万人) | 14.77 | 20.0 | 30.0 |
| 1.0～2.0万人城镇 |  | 清平 | 清平 琉璃寺 梁村 |
| 0.5～1.0万人城镇 | 清平镇 | 琉璃寺 梁村 固河 | 三十里铺 固河 尹集 |
| <0.5万人城镇 | 琉璃寺 梁村 三十里铺 固河 尹集 | 三十里铺 尹集 |  |
| <0.5万人乡集镇 | 赵寨子 杨屯 姜店 | 赵寨子 杨屯 姜店 | 赵寨子 杨屯 姜店 |

第二节  县域基础设施与社会服务设施规划

第19条  规划期内进一步调整完善道路网络。规划期内实现县政府驻地到所属乡镇以及乡

镇之间全部由二级以上公路连接；实现乡镇到村及村与村之间全部由三级以上公

路连接，通油路村达100%。

第20条 积极建设地表径流拦蓄工程，充分有效地利用地表径流资源和客水资源，规划建设一批标准较高的坑塘。

大力发展节水农业。规划到2010年，全县节水灌溉面积达到耕地总面积的55％；2020年达到80％。

严格限制新上和引进高耗水、高污染的工业项目。到2010年城市工业和生活用水废水回用率达到40％，2020年达到50％。

三个重点镇镇区在近期完成水源地、供水设施和污水处理设施建设。到2010年和2020年污水日处理能力分别达到：清平镇3850吨/日和7813吨/日；琉璃寺镇1375吨/日和3125吨/日；梁村镇1375吨/日和3750吨/日。

第21条 规划到2020年将各乡镇35kV变电站升级为110kV。

第22条 积极建设和完善县域社会服务设施。

1. 到2010年，城区幼儿全部普及学前三年教育。到2020年，全县幼儿全部普及学前三年教育。到2010年高质量地普及九年义务教育，同时全面普及高中阶段的教育。到2020年全县实现基础教育现代化。

2. 各乡镇卫生院近期做到一无三配套（无危房，房屋、设备、技术人员配套），建立以乡镇卫生院为中心的社区卫生体系，强化乡镇卫生院预防保健功能。

3. 各中心镇建立文化活动馆站、影剧院。其余一般乡镇建室外活动场所，体育活动室、文化室。

## 第五章 城市用地布局规划

第23条 城市建设用地发展方向

在规划期限（2003-2020年）内，高唐中心城区城市用地发展方向确定为向西、向南。

第24条 城市整体布局

本次规划的空间布局结构可以概括为“一湖带两心、二轴串六片”。

1. “一湖”：鱼邱湖地处城市中心、是高唐整个城市的核心和精华所在；

2. “两心”：规划在时风路南、官道街西为新的高唐行政中心；依托天齐庙市场、正在筹建的温州商城和热电厂搬迁后的用地改造，形成高唐的商业中心。

3. “二轴”：分别是指南北向的官道街和东西向的金城路。

4. “六片”：是指由官道街和鼓楼路串联起来的中心片、产业片、居住片、商贸片、科教片和旅游休闲片。

第25条 土地使用限制性规定

1. 高唐地貌类型以冲击平原为主；基本都属于一二类用地。

2. 确定鱼邱湖景区、双海湖水库和南王水库及其防护用地、城区南侧优美的自然

植被景观区为城市控制建设区。

## 第六章 城市综合交通规划

第一节 城市对外交通规划

第26条 公路交通规划

规划105国道沿官道街与青银高速出入口设互通式立交，并从城市东侧绕城通过，形成城市的东环路；308国道城区段北移，形成城市的北环路；南移后的322省道为中心城区的南环路；高干路成为城区的西环路。

第27条 改造公路与环路相交的城市出入口，杜绝畸形交叉口的出现。

第28条 规划长途客运站两个。

第29条 在城区东部规划城市货物流通用地一处。

第二节 城市道路交通规划

第30条 道路等级

城市道路分为城市主干路、次干路和支路3个等级。

第31条 路网结构

规划形成“六横六纵加一环”的道路系统格局。

六横，从北至南依次是：横一路（暂用名），泉林路、人和路、金城路、时风路和政通路；

六纵，从西至东依次是：太平路、汇鑫路、滨湖路、官道街、东兴路和盛世路；

一环，是指城市外围的公路环。

第32条 城市主干路与走向

城市主干路11条，规划红线控制宽度为40-50米。

太平路（北环路－328省道）、滨湖路（北环路－328省道）、官道街（北环路－328省道）、东兴路（横一路－328省道）、盛世路（横一路－328省道）、横一路（高干路－东环路），泉林路（高干路－东环路）、人和路（高干路－东环路）、金城路（高干路－东环路）、时风路（高干路－东环路）和政通路（高干路－东环路）。

第33条 次干道

规划道路红线控制为32—40米，主要包括光明路、横三路（暂用名）、鼓楼路、汇鑫路、北湖路、南湖路、春长街、纵四路等11条。

第34条 城市道路交叉口

主次干道交叉口尽量采取渠化设计，增加进出车道，在距离交叉口60-100米的范围内，增加1-2个车道的红线宽度。

第35条 广  场

在人流集中的公共设施和公园、景点周围规划休憩广场，共9处；市政广场面积控制在6公顷以下，其余广场用地规模一般不宜超过2公顷。

第36条 大型停车场

在中心区、重要公共设施及主要城市出入口附近规划社会停车场7处。分别位于体育中心东、盛世路东金城路南、高干路东金城路北、滨湖路东政通路北、行政中心、官道街东泉林路北、东兴路东泉林路南。

第37条 公共加油气站

城市公共加油气站按服务半径0.9-1.2公里布置，其选址应符合国家有关规范的相关规定，进出口宜设置在次干道上，并附设车辆等候加油停车道。

第38条 城市公共交通规划

根据《城市公共汽车和无轨电车工程项目建设标准》的规定，按7.0辆/万人的标准配置公交车，规划期末高唐公交车辆配备应达到标准车182辆，车型以中型客车为主。公共交通方式以公共汽车为主，出租车为辅。

在光明路北、东兴路东规划公交车辆保养场和首末站各一处，面积3.31公顷。

## 第七章 公共设施用地规划

第39条 行政办公用地

原金城路两侧的行政办公用地，除部分建筑质量良好的局委外，逐步将老城区的行政办公用地置换到新的行政中心，集中布置，以便于配套服务设施，提高办公效率。

第40条 商业金融业用地

1. 县级商业中心

依托天齐庙市场、正在筹建的温州商城和热电厂搬迁后的用地改造，形成高唐的商业中心；除金城路外，规划春长街中段和富源路为主要商业街道，串连整个城区的商业系统。

2. 居住区级中心

规划在各居住片区中心设置，居住区级商业服务网点，积极发展超级市场、专卖店、专业店、连锁店、精品店等特色鲜明的新型商业，并可适当集中形成集聚效应，结合环境改造、开拓步行街区与广场。

第41条 市场用地

1. 在中心城区东端，依托时风集团、泉林集团等大型企业和正在修建的农机汽车商贸城，规划为市场用地，结合区域货物流通中心统一考虑用地布局，形成特色商贸流通区。

2. 将农资大市场改造为高唐书画与民俗市场，提升高唐的城市文化品位。

3. 对福源商城进行改造，使之适应今后城市商业发展的需求。

4. 按国家标准配建肉菜副食品市场。

第42条 文化设施

1. 在行政中心南侧规划会展、文化交流中心；

2. 在城区东部规划大型综合文化设施两处，分别位于人和路北、东兴路东和金城路南、春长街东；

3. 时风路北、春长街西规划为高唐博物馆、书画展览馆；

4. 规划县老年人和青少年活动中心两处，分别位于人和路北、春长街东和金城路北、纵二路东（暂用名）；

5. 结合孙大石美术馆规划高唐书画院，结合高唐文庙规划李苦禅大师故里纪念馆；

6. 加紧图书馆的建设与完善，引进先进的管理、服务与运营机制，充实软硬件内容；

7. 建立健全县、社区两级群众文化设施，形成布点均衡、功能齐全的文化设施网络。积极开展书画比赛、展览等活动，鼓励群众进行书画创作。

第43条 体育设施

规划在东兴路西、政通路南设置县级体育用地一处。

居住区和居住小区按照《城市居住区规划设计规范》配置居民运动、健身的场地和器材。

第44条 医疗设施

1.县级综合医院为6.0床/千人；街道社区医院或门诊部为1床/千人。建筑面积按50--60平方米/床，用地面积按80—130平方米/床的标准计算。

2.现状医院保留，县医院、卫生防疫站和妇幼保健院在原址适当扩建，提高医院医疗设备水平。

3.在政通路北、盛世路西规划县级综合医院一座（含疗养）；在金城路北、纵三路东规划社区级医院一座；在横三路北、纵五路西规划传染病医院一座；在横四路南、汇鑫路东规划骨科医院一座。

第45条 教育科研设计用地

在时风路南、官道街与东兴路之间规划一片教育科研用地，依托高唐职业技术学院，作为高唐县职业技术教育和成人教育基地。

第46条 文物古迹用地

在文物古迹周围依据《文物保护法》划定文物保护区范围；城市建设应注意保存、保护历史遗迹，周边建筑风格、色彩和尺度注意与之协调。

第47条 其他公共设施用地

在富源路南、官道街东规划高唐县敬老院一座

## 第八章 居住用地规划

第48条 调整居住用地结构，提高住区环境质量和生活服务设施水平。新区建设与旧区改造相结合，合理布局，集中开发，形成规模，避免零星开发建设，营造温馨舒适的居住生活氛围。

第49条 控制旧城区用地开发强度，降低老城区人口密度，适时调整高唐城区居住规划标准。

第50条 居住用地规划措施

1.近期严格控制私人建房；

2.新建居住（小）区的公共服务设施、道路、停车场和绿地应严格执行《城市居住区规划设计规范（GB 50180-2002）》；

3.按照城市建设标准分阶段改造“城中村”。

第51条 规划城市居住用地以多层住宅为主，形成六个城市居住片区和一个农村居民安置用地。

1.居住片区一：规划居住用地86.45公顷，居住人口3.5万人。

2.居住片区二：规划居住用地95.78公顷，居住人口3.9万人。

3.居住片区三：规划居住用地189.80公顷，居住人口7.6万人。

4.居住片区四：规划居住用地168.39公顷，居住人口6.8万人。

5.居住片区五：规划居住用地46.25公顷，居住人口1.8万人。

6.居住片区六：规划居住用地138.00公顷，居住人口5.5万人。

7.农村安置用地：规划居住用地23.26公顷，居住人口0.9万人。

第52条 规划新增高中3所，初中与小学按每1.5万人配备18班学校一所。

## 第九章 工业与仓储用地规划

第一节 工业用地规划

第53条 在工业项目选择上，应该优先考虑占地小、污染低、能耗少、节水的企业。

第54条 工业用地布局

1.保留时风工业园、总装厂和蓝山集团的养殖服务中心等无污染企业，逐步改造或搬迁其他企业。

2.泉林路以北、汇鑫路以东，规划为大型项目企业园。

3.人和路以北、汇鑫路以西，规划为高科技产业园。

4.时风路以南规划为机械加工产业园。

5.金城路、时风路之间规划为民营经济园和温州工业园。

第二节 仓储用地规划

第55条 仓储用地布局

1.在金城路北、高干路东规划一组生产资料仓储用地，为高科技产业园、温州工业园和私营工业园服务；在政通路北、高干路东规划一块仓储用地，为机械加工产业园服务；在官道街东、泉林路北规划一块仓储用地，为大型项目企业园服务。

2.在春长街东、泉林路北规划一块生活资料仓储用地，为居民日常生活服务。

3.高唐国家储备粮库，近期内位置不变，建议远期迁到322省道以南。

4.危险品仓库迁到青银高速公路以北2－3公里的独立地段。

## 第十章 城市绿地系统规划

第56条 创造城市的绿地大背景，加强周围水系和农田的绿化工作。通过规划水系串联起外围生态绿地和各级城市公园。通过加强城市公园、街道、广场及滨河地带的绿化建设，形成点、线、面相结合的城市大绿化的基调，营造富有活力的城市绿地系统。

第57条 总体布局

各层次绿地将共同构筑高唐城市内点、线、面结合的绿地系统，形成高唐“一环、三湖、七团、八带”的绿化格局。

一环：指城区外环路两侧各100米宽的绿化隔离带；

三湖：指鱼邱湖、双海湖水库、南王水库三片水面及其周边绿地；

七团：指中心城区中除去上述三片水面及其周边外的七个面积较大的公园；

八带：指外部绿化与城区内部绿地相联系的八条绿化延展带。

第58条 公园

规划县级公园10处，主要有鱼邱湖公园（107.74公顷）、双海湖公园（227.66公顷）、南王公园（263.68公顷）、行政公园（44.61公顷）、开发区中心公园（31.06公顷）、唐公沟公园（15.27公顷）、杜庄公园（9.40公顷）、许楼公园（27.33公顷）、体育公园（24.21公顷）、高唐镇公园（13.16公顷）。

第59条 防护绿地

防护绿地包括沿高速公路、公路、交通干道的防护林、工业区和生活区隔离林带和城市高压走廊防护绿带等。

1.高速公路两侧防护绿带宽度100米；

2.城市外环路两侧防护绿带宽度100米；

3.工业区与居住区之间、工业组团之间防护绿带宽度50米；

4.规划水系两侧景观绿带宽度20－50米；

5.高压走廊防护绿带：

35KV应大于20米，110KV应大于30米，220KV应大于40米。

第60条 城市林荫道

规划太平路、滨湖路、官道街、盛世路、人和路、时风路、政通路为城市林荫道。

## 第十一章 城市景观系统规划

第61条 景观规划分区

规划将高唐中心城区划分为四个景观分区：核心景观区、工业景观区、居住景观区、公建景观区。

第62条 城市宏观空间景观组织

由鱼邱湖、双海湖水库和南王水库共同构成了高唐城市空间环境的特色背景。构成高唐中心城区南北向的宏观景观轴——虚轴。通过官道新河与果子市河将三片水面连为一个整体。

第63条 城市出入口

规划在国道的出入口设置主题公园或广场，体现新世纪新高唐的形象。

第64条 重点景观街道

规划泉林路、金城路、鼓楼路、时风路、湖滨路、官道街、东兴路为重点景观街道。

## 第十二章 旧城更新规划

第65条 着力于旧城整体环境的改善和经济活力的提升，采取相应的改造策略；置换用地功能， 调整路网布局，美化景观环境； 增加公共空间和公共绿地，完善配套设施；加强政策引导，理顺改革机制。

第66条 用地布局调整

1.适当减少居住用地。

2.迁移污染工业。

3.梳理、完善现有公共设施；保障居民日常生活需求。

4.较大幅度地提高绿地面积，提高居民生活环境质量。

4.适当提高道路面积，满足旧城区未改建部分道路的拓宽需要。

5.制定相应的城市拆迁与补偿政策，满足高唐今后城市发展的需求。

## 第十三章 城市建设控制规划

第67条 土地兼容性控制

1.严格控制道路用地、广场用地、社会停车场、公园、行政中心、商业中心和重要市政设施用地，禁止用于其他用地类型的开发建设。

2.居住用地与商业金融用地内禁止建设二类、三类工业，一类居住用地与主要居住用地中，禁止所有工业类建设。

3.二类、三类工业用地中禁止住宅和商业建设。

第68条 开发强度控制

1.城市公共绿地、水系、广场等开敞空间等作为城市的开敞空间，任何建设不得遮挡视廊、景观通道。

2.沿城市主干线地区开发强度可较高。

3.围绕高唐行政中心和商业中心的地区开发强度较高。

4.将鱼邱湖公园、双海湖公园、南王公园划为开发强度特别控制区，严格控制建设。

## 第十四章 中心城区工程规划

第一节 给水工程规划

- 第69条 城区用水构成以工业、生活用水为主，远期最高日用水量为18万立方米/日。

第70条 供水水源

1.近期开发尹一固水源地，供水规模为3.0万立方米/日；开发鱼邱湖水源，供水规模0.14万立方米/日（供城区生态用水）。

2.近期逐步取消自备水源井，由自来水公司统一管理、调配。

3.近期污水回用量4万立方米/日，远期污水回用量8万立方米/日。

4.远期开发双海湖水库和南王水库。双海湖水库向城区供水365万立方米/年。

第71条 水源保护

城市给水水源必须设置卫生防护地带。卫生防护地带的范围和防护措施，应按我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749－85)等有关规定执行。

第72条 在城区东北部建一座新水厂，供水能力4万立方米/日，水源来自尹固地下水源地和南王水库，占地3公顷；在城区南部建一座新水厂，供水能力为2万立方米/日，水源为双海湖水库，占地2公顷。

第73条 规划供水管网以环状为主；充分利用现状城区供水管网，改造现状水厂的输水管道，减少与街坊建设的矛盾。

第二节 排水工程规划

第74条 老城区改造为截流式合流制排水系统。新区采用分流制排水体制。

第75条 规划远期旱季污水量为11.1万立方米/日；雨季时的污水量（包括旧城合流制排水系统中的部分雨水，截流倍数按1计算）为15.7万立方米/日左右。

第76条 城市污水处理厂远期规模为12万立方米/日，占地12公顷。

由于高唐县水资源紧缺，污水经深度处理后，尽可能回用于工业及市政用水，近期城市污水处理厂回用规模为4万立方米/日，远期为8万立方米/日。

第77条 老城区在果子市沟和唐公沟设污水截流干管；鱼邱湖以北的官道沟改造为合流管沟，在污水处理厂附近进行污水截流。

第78条 充分利用现状雨污合流管网，对断面符合要求的进行清淤疏通，对不符合要求的进行改造；规划对老城区雨水系统逐步调整、完善，新建城区沿南北向道路布置雨水主干管渠，东西向道路布置雨水次管渠，将雨水以最短距离就近排入水体。

第三节 电力工程规划

第79条 预测2020年用电负荷19.52万KW~22.77万KW。

第80条 高唐市城市电网电压等级为110KV、35KV、10KV、380V/220V；城网主电压为110KV市区应逐步取消35KV电压等级。

第81条 高唐县电网的现状主电源是聊城蒋庄220kv变电站。

规划新建西十里铺西侧220KV变电站，主变压器容量为2×15万KVA。

第82条 规划升压改造北郊35KV变电站为110KV，主变压器容量为2×3.15万KVA。

1.西郊35KV变电站升压增容为2×3.15万KVA。

2.规划在北电厂西开发区新建110KV变电站一处，主变压器容量2×3.15万KVA。

3.在南环路规划新建110KV变电站二处，主变压器容量为2×3.15万KVA。

4.10KV中压配电线路应根据总体规划的需要进行统一合理的规划建设，10KV中压配电线路宜为地下电缆，敷设在路的东侧、北侧。

第四节 电信工程规划

第83条 至2020年预测全县电话主线普及率为40门/百人，全县交换机容量将达28万门；市区电话主线普及率达50门/百人，市区电话交换机容量将达16万门。

第84条 交换局所或新增交换机应按照大容量、少局所、对重要用户能够重叠覆盖的原则进行建设，大量采用新型用户接入方式使光纤尽量靠近用户。确定目标局所为3个。

第85条 规划电信线路城区敷设方式为地下通信电缆，线路敷设在道路的南侧、西侧。

第86条 建设广电大厦，有线电视网络技术由单向广播发展成为单向加双交互，传输信号由模拟发展成为模拟加数字，并逐步实现数字化，网络化。

第87条 至2020年，高唐县市区邮政支局所将达到24个，其中邮政（支）局6 个，邮政所18个；在现有邮政局的基础上，规划增设邮政支局4个。

邮政局所服务半径达到500米，服务人口10000人。

第五节 燃气工程规划

第88条 高唐县远期（2020年）城市气化率为100%。

第89条 天然气门站

气源为中原油田天然气，在高唐县城区西部西外环路以西，高唐至夏津道路北侧，设天然气门站一处，占地面积3公顷，城市天然气门站和储配站同址建设。

第90条 规划城区天然气管网输配系统按中-低压两级管网供气，在居住和公建密集区设置区域调压站或用户专用调压器调压，天然气管网门站起点压力0.3MPa，城区管网成环联网供气。

第91条 规划城区设区域中-低压调压站19处，每站气化户数3-4千户。工业用户和大型公福用户设用户专用调压设施，可根据用户发展具体确定。

第六节 供热工程规划

第92条 确定城区热化率，远期（2020年）达到100%。

预测2020年城市工业单位用汽量在180t/h左右。则城区采暖期总热负荷为979t/h。

第93条 确定城市集中供热以发展北部热电联产热源为主，城区中部老热电厂拆迁，完善发展现有供热设施。

北部热电厂完成在建规模后远期（2015）前继续扩建，扩建规模建议为4×130t/h和2×25MW热电机组，届时热源总供热能力将达到630t/h。

第94条 热源向城区供热分蒸汽供热系统和高温热水系统两种方式，城区东部和西部为二级间接高温热水供热系统。城区北部和中部为蒸汽供热系统。

第95条 保留和改造现有供热换热站13处，规划汽水换热站16处，规划水水换热站19处。

第七节 环境保护规划

第96条 到2020年，建立起更加完善的环境保护管理体系，生态破坏状况得到根本扭转。

第97条 城区环境空气质量达到二级标准。

第98条 城市饮用水源地水质100%达标，城市地下水水质达到Ⅲ类地下水质量标准；工业废水处理率>95%；污水处理率为100%；工业固体废弃物综合利用率100%。

第99条 交通干道噪声昼间小于70分贝,夜间小于55分贝，生活区、旅游区、行政办公区、科研文教区达到一类标准，工业仓储区达到三类标准，其他地区达到二类标准。

第100条 加强集中供热建设，城市热化率达到95%；城市气化率达到100%；城市垃圾日产日清，垃圾粪便无害化处理达到100%；建成区环境噪声达标区达到100%；建成区绿化覆盖率达到35%。

第101条 城区陆域环境分为三类保护区，各区执行相应的国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）和《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)。

陆域环境分区及环境质量一览表

| 环境分区 | 功能区及范围 | 大气标准 | 昼间噪声 | 夜间噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类环境保护区 | 双海湖、南王湖水库及鱼邱湖景区、居住区、行政办公区等 | 二级 | 55 | 45 |
| 二类环境保护区 | 商住混合和工业混合区及商业密集区 | 二级 | 60 | 50 |
| 三类环境保护区 | 工业区 | 二级 | 65 | 55 |
| 四类环境保护区 | 交通性城市干道两侧 | 三级 | 70 | 55 |

第102条 高唐城区水域包括饮用水水源地、景观、非直接接触娱乐用水区以及排洪沟等。水域环境分区及环境质量标准

| 水域名称 | 主要功能 | 保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 双海湖水库、南王水库 | 集中式生活饮用水水源地一级保护区 | Ⅱ类 |
| 南湖、北湖 | 景观、非直接接触娱乐用水区 | Ⅲ类 |
| 城区内其他河道 | 排洪 | Ⅳ类 |

第八节 环卫工程规划

第103条 远期城市生活垃圾按国家标准1.2公斤/人·日计算，远期生活垃圾日产量达360吨。

第104条 近期采用卫生填埋方式；

远期以卫生填埋为主，高温堆肥与垃圾焚烧为辅的综合处理方法。

城市特种垃圾无论是近期还是远期规划，都必须单独收集、清运和处理。

第105条 垃圾转运站服务半径不大于300米，占地面积不小于40平方米，主要在生活区、商业区和机关集中办公区设置现代化垃圾收集转运站，规划共设8个。

第106条 近期在城区东北部，高速公路以北，设占地50公顷的垃圾处理场。

第九节 综合防灾规划

### 第107条 防洪工程规划

1.根据国标GB50201-94《防洪标准》及有关规定，按照高唐县城区的规模及地位，以及城区周围的水系分布，规划确定唐公沟、官道沟在城区部分按1961年雨型的防洪标准设防。

2.沙河沟按50年一遇防洪标准治理，清淤整平沟道，两岸堤防进行加高护砌，阻止城区西部及上游洪水进入城区。

3.官道沟的北段（鱼邱湖以北至城市污水处理厂）改为城市排水暗沟；鱼邱湖以南的官道沟在时风东路以南与新规划的水系连通，新水系在泉林东路以南接入唐公沟。

4.将调整后的官道沟、唐公沟按1961年雨型防洪标准进行清淤治理，对已侵占河道的违章建筑进行拆除，达到规划排洪标准。

5.沟道两侧蓝线控制不应少于20米。为保证沟道整治和维护的方便，沟道两侧蓝线内禁止修建一切构筑物，已有的建筑应逐步拆除。

### 第108条 消防工程规划

1.设置消防站5个，每个消防队（站）用地面积4000平方米。

2.规划在高唐县消防大队建设现代化的消防指挥中心。

3.消防给水主要由城市给水管供给，给水管网的管径要满足生产、生活和消防总用水量的要求，最小直径不小于100毫米。

4.公用消火栓间距不小于120米，保护半径不大于150米。消防水源除水厂外，市区的河流、水面如鱼邱湖、二干渠均可作为天然消防水源。

5.与城市道路合用，消防道路的间距不大于150米，宽度不小于6米，长度超过120米的尽端区消防车道应设15×15米的回车场。

### 第109条 人防工程规划

1.2020年高唐县市区总人口为30万人，按人防工程战术技术要求，二等工程掩蔽体面积为1.5平方米/人。

高唐城区应有约18万平方米的人防工程面积。

居住区内应按总建筑面积的2%设置防空工程，或按地面建筑的6%左右进行安排，凡是十层楼以上或基础埋深3米以上的建筑要求单位建防空地下室。

2.避开易燃易爆品生产储运单位和设施，控制距离应大于50米。

避开有害液体和有毒重气体贮罐，距离应大于100米。

人员掩蔽所距人员工作生活地点不宜大于200米。

### 第110条 抗震防灾规划

1.高唐县地震裂度为七度设防。

2.抗震疏散通道的宽度不应小于15米，通向城区内疏散场地和区外扩地或通向长途交通设施。

七度烈度设防区人均避震疏散面积为1.5平方米。

## 第十五章 近期建设规划

第111条 指导思想

既要保持近期城市建设的合理布局，又要考虑城市远期发展，使近期建设与城市远期发展规划和谐衔接，促使城市良性发展。新区建设与老区改造相结合，同步发展。

第112条 近期建设重点与发展规模

近期城市建设发展方向是西扩、南展。2010年末高唐规划人口20万；规划近期建设用地24公里。

第113条 近期建设主要内容

1.居住区建设：规划近期在西部和北部集中建设部分居住小区。有计划的改造旧城区居住用地，整修城中村保留的旧住宅，改造居住区中心绿地，增加户外活动场地，整合配套服务设施，提高居住环境质量。

2.工业区建设：规划近期完成城中片污染工业的搬迁， 严格控制老城中的工业用地的扩张， 集中建设高唐经济开发区的温州工业园和时风工业园。

3.公共设施建设：规划近期建设县行政中心、温州商贸城、高唐职业技术学院、会展中心、李苦禅纪念馆、书画研究院等公共设施，提升高唐的城市整体形象。

4.对外交通设施建设：建设青银高速公路高唐段。在滨湖路西侧新建一处长途客运站。

5.道路建设：改造建设南湖路、金城路西段、官道街与青银高速路连接部分、太平路、鼓楼路西段、泉林路西段。新建滨湖路北段、汇鑫路北段、光明路东西段、人和路东西段、鼓楼路东段、东兴路北段、时风路东段、政通路东段、太和路、双海路。

6.公路建设： 青银线高速公路横跨县内主干道的全部配套工程；新建韩寨至三十 里铺30公里公路；赵张路至茌禹路改造为三级公路，路面宽度9米；高唐至禹城段二级公路大修改造；新建曲庄东至梁村梁尹青年渠路。

## 第十六章 远景规划构想

第114条 城市集约化紧凑发展，节约能源，走可持续发展道路。远景规划建议将人均城市建设用地压缩到国标规定的100平方米内。

第115条 城区远景建设仍然不宜越过规划外环路，东西向将作为城市主导的发展方向。使得城市商业向东发展的框架和格局得到进一步完善。

## 第十七章 规划实施措施

第116条 提高法律意识，强化城市规划的法律规定性

根据《城市规划法》的规定，本规划一经批准后，任何部门和个人都不得随意更改；严格依法行政，统一规划管理。严格执行城市总体规划，保证城市各项建设活动和土地利用协调、健康、有序地进行。

第117条 以城市总体规划为指导，加强各级各类规划编制

进一步完善高唐城市规划管理法规规章，及时开展近期规划、各类详细规划和各专项（专业）规划，指导城市各项建设活动。把城市总体规划所确定的原则和内容，贯彻于规划、设计、建设和管理的全过程。

第118条 建立健全城市规划的监督检查制度

发挥法律监督、行政监督、舆论监督和群众监督的作用，对规划实施情况进行监督检查，认真查处和纠正各种违反规划的行为，加大对违法建设打击力度。

第119条 严格执行土地管理法的有关规定严格履行法定规划管理程序，严格执行城市建设“一书两证”制度和村镇建设的“一书一证”制度。

第120条 建立规划信息管理机构

加强规划管理队伍的建设，重视人才培养、教育和引进。加快现代化技术手段在城市规划领域中的应用，提高城市规划管理水平。

第121条 建立规划公示制度

经法定程序批准的总体规划和详细规划要依法向社会公布，加大城市规划的宣传力度，提高市民的规划意识，建立有效的公众参与制度，增强规划编制和审批过程的透明度。

第122条 加强城市规划管理力度，严格执法、规范执法；建立专家审查制度，完善规划竣工验收等制度。

## 第十八章 附    则

第123条 本规划由规划文本、规划图纸和附件三部分组成，规划文本和规划图纸具有同等法律效力。

第124条 本规划的解释权属于高唐县人民政府城市规划行政主管部门。本规划一经批准，不得擅自变更。确需对本规划进行调整，必须按照《中华人民共和国城市规划法》中的有关规定进行；涉及到强制性内容的，必须按照建设部《城市规划强制性内容暂行规定》中的有关规定进行。

第125条 本规划自聊城市人民政府批准之日起生效，上版城市总体规划同时废止。

## 附录       高唐城市总体规划（2003－2020）强制性内容

1.县域城镇体系规划

1.1城镇体系布局规划

选择清平镇、琉璃寺镇和梁村镇作为县域的重点镇。（第17条）

1.2县域基础设施与社会服务设施规划

1）规划期内实现县政府驻地到所属乡镇以及乡镇之间全部由二级以上公路连接；实现乡镇到村及村与村之间全部由三级以上公路连接，通油路村达100%。（第19条）

2）积极建设地表径流拦蓄工程，充分有效地利用地表径流资源和客水资源，规划建设一批标准较高的坑塘。大力发展节水农业；严格限制新上和引进高耗水、高污染的工业项目；三个重点镇镇区在近期完成水源地、供水设施和污水处理设施建设。（第20条）

3）规划到2020年将各乡镇35kV变电站升级为110kV。（第21条）

4）积极建设和完善县域社会服务设施。

到2010年，城区幼儿全部普及学前三年教育，高质量地普及九年义务教育；

各乡镇卫生院近期做到一无三配套；

各中心镇建立文化活动馆站、影剧院。（第22条）

2.城市建设用地规划

2.1中心城区城市建设用地发展规模

规划近期（2005－2010年）城市建设用地为24平方公里；远期（2010－2020年）城市建设用地为32平方公里。（第14条）

2.2城市建设用地发展方向

在本次规划期限（2003-2020年）内，高唐中心城区城市用地发展方向确定为向西、向南。（第23条）

2.3城市整体布局

本次规划的空间布局结构概括为“一湖带两心、二轴串六片”。（第24条）

2.4土地使用限制性规定

高唐地貌类型以冲击平原为主；基本都属于一二类用地。

确定鱼邱湖景区、双海湖水库和南王水库及其防护用地、城区南侧优美的自然植被景观区为城市控制建设区。（第25条）

3.公共设施用地规划

3.1文化设施

1）在行政中心南侧规划会展、文化交流中心；

2）在城区东部规划大型综合文化设施两处，分别位于人和路北、东兴路东和金城路南、春长街东；

3）时风路北、春长街西规划为高唐博物馆、书画展览馆；

4）规划县老年人和青少年活动中心两处，分别位于人和路北、春长街东和金城路北、纵二路东（暂用名）；

5）结合孙大石美术馆规划高唐书画院，结合高唐文庙规划李苦禅大师故里纪念馆；

6）加紧图书馆的建设与完善，引进先进的管理、服务与运营机制，充实软硬件内容；

7）建立健全县、社区两级群众文化设施，形成布点均衡、功能齐全的文化设施网络。积极开展书画比赛、展览等活动，鼓励群众进行书画创作。（第42条）

3.2体育设施

规划在东兴路西、政通路南设置县级体育用地一处。

居住区和居住小区按照《城市居住区规划设计规范》配置居民运动、健身的场地和器材。（第43条）

3.3医疗设施

1）县级综合医院为6.0床/千人；街道社区医院或门诊部为1床/千人。建筑面积按50--60平方米/床，用地面积按80—130平方米/床的标准计算。

2）现状医院保留，县医院妇、卫生防疫站和幼保健院在原址适当扩建，提高医院医疗设备水平。

3）在政通路北、盛世路西规划县级综合医院一座（含疗养）；在金城路北、纵三路东规划社区级医院一座；在横三路北、纵五路西规划传染病医院一座；在横四路南、汇鑫路东规划骨科医院一座。（第44条）

3.4教育科研设计用地

在时风路南、官道街与东兴路之间规划一片教育科研用地，依托高唐职业技术学院，作为高唐县职业技术教育和成人教育基地。（第45条）

3.5文物古迹用地

在文物古迹周围依据《文物保护法》划定文物保护区范围；城市建设应注意保存、保护历史遗迹，周边建筑风格、色彩和尺度注意与之协调。（第46条）

4.道路交通规划

4.1城市主干路与走向

城市主干路11条，规划红线控制宽度为40-50米：

太平路（北环路－328省道）、滨湖路（北环路－328省道）、官道街（北环路－328省道）、东兴路（横一路－328省道）、盛世路（横一路－328省道）、横一路（高干路－东环路），泉林路（高干路－东环路）、人和路（高干路－东环路）、金城路（高干路－东环路）、时风路（高干路－东环路）和政通路（高干路－东环路）。（第32条）

4.2大型停车场

在中心区、重要公共设施及主要城市出入口附近规划社会停车场7处。分别位于体育中心东、盛世路东金城路南、高干路东金城路北、滨湖路东政通路北、行政中心、官道街东泉林路北、东兴路东泉林路南。（第36条）

5.城市绿地系统

5.1公园

规划县级公园10处，主要有鱼邱湖公园（107.74公顷）、双海湖公园（227.66公顷）、南王公园（263.68公顷）、行政公园（44.61公顷）、开发区中心公园（31.06公顷）、唐公沟公园（15.27公顷）、杜庄公园（9.40公顷）、许楼公园（27.33公顷）、体育公园（24.21公顷）、高唐镇公园（13.16公顷）。（第58条）

5.2防护绿地

防护绿地包括沿高速公路、公路、交通干道的防护林、工业区和生活区隔离林带和城市高压走廊防护绿带等。

1）高速公路两侧防护绿带宽度100米；

2）城市外环路两侧防护绿带宽度100米；

3）工业区与居住区、工业组团之间防护绿带宽度50米；

4）规划水系两侧景观绿带宽度20－50米；

5）高压走廊防护绿带：35KV应大于20米，110KV应大于30米，220KV应大于40米。（第59条）

6.土地兼容性控制

1）严格控制和保护道路用地、广场用地、社会停车场、公园、行政中心、商业中心和重要市政设施用地，禁止其他用地类型的开发建设。

2）居住用地与商业金融用地内禁止建设二类、三类工业，一类居住用地与主要居住用地中，禁止所用工业建设。

3）二类、三类工业用地中禁止住宅和商业建设。（第67条）

7.城市市政设施规划

7.1给水工程规划

1）供水水源（第70条）

近期开发尹一固水源地，供水规模为3.0万立方米/日；开发鱼邱湖水源，供水规模0.14万立方米/日（供城区生态用水）。

近期逐步取消自备水源井，由自来水公司统一管理、调配。

近期污水回用量4万立方米/日，远期污水回用量8万立方米/日。

远期开发双海湖水库和南王水库。双海湖水库向城区供水365万立方米/年。

2）水源保护（第71条）

城市给水水源必须设置卫生防护地带。卫生防护地带的范围和防护措施，应按我国《生活饮用水卫生标准》(GB5749－85)等有关规定执行。

7.2排水工程规划

城市污水处理厂远期规模为12万立方米/日，占地12公顷。

由于高唐县水资源紧缺，污水经深度处理后，尽可能回用于工业及市政用水，近期城市污水处理厂回用规模为4万立方米/日，远期为8万立方米/日。（第76条）

7.3电力工程规划

高唐县电网的现状主电源是聊城蒋庄220kv变电站。

规划新建西十里铺西侧220KV变电站，主变压器容量为2×15万KVA。（第81条）

7.4电信工程规划

邮政局所服务半径达到500米，服务人口10000人。（第87条）

7.5燃气工程规划

1）天然气门站：气源为中原油田天然气，在高唐县城区西部西外环路以西，高唐至夏津道路北侧，设天然气门站一处，占地面积3公顷，城市天然气门站和储配站同址建设。（第89条）

2）规划城区天然气管网输配系统按中-低压两级管网供气，在居住和公建密集区设置区域调压站或用户专用调压器调压，天然气管网门站起点压力0.3MPa，城区管网成环联网供气。（第90条）

7.6供热工程规划

确定城区热化率，远期（2020年）达到100%。（第92条）

7.7环境保护规划

1）城区环境空气质量达到二级标准。（第97条）

2）城市饮用水源地水质100%达标，城市地下水水质达到Ⅲ类地下水质量标准；工业废水处理率>95%；污水处理率为100%；工业固体废弃物处理率90%以上。（第98条）

3）城区陆域环境分为三类保护区，各区执行相应的国家《环境空气质量标准》（GB3095-96）和《城市区域环境噪声标准》(GB3095-93)。（第101条）

陆域环境分区及环境质量一览表

| 环境分区 | 功能区及范围 | 大气标准 | 昼间噪声 | 夜间噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类环境保护区 | 双海湖、南王湖水库及鱼邱湖景区、居住区、行政办公区等 | 二级 | 55 | 45 |
| 二类环境保护区 | 商住混合和工业混合区及商业密集区 | 二级 | 60 | 50 |
| 三类环境保护区 | 工业区 | 二级 | 65 | 55 |
| 四类环境保护区 | 交通性城市干道两侧 | 三级 | 70 | 55 |

4）高唐城区水域包括饮用水水源地、景观、非直接接触娱乐用水区以及排洪沟等。（第102条）

水域环境分区及环境质量标准

| 水域名称 | 主要功能 | 保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 双海湖水库、南王水库 | 集中式生活饮用水水源地一级保护区 | Ⅱ类 |
| 南湖、北湖 | 景观、非直接接触娱乐用水区 | Ⅲ类 |
| 城区内其他河道 | 排洪 | Ⅳ类 |

7.8环卫工程规划

1）近期采用卫生填埋方式；远期以卫生填埋为主，高温堆肥与垃圾焚烧为辅的综合处理方法。城市特种垃圾无论是近期还是远期规划，都必须单独收集、清运和处理。（第

104条）

2）近期在城区东北部，高速公路以北，设占地50公顷的垃圾处理场。（第106条）

7.9防洪工程规划

1）根据国标GB50201-94《防洪标准》及有关规定，按照高唐县城区的规模及地位，以及城区周围的水系分布，规划确定唐公沟、官道沟在城区部分按1961年雨型的防洪标准设防。

2）沙河沟按50年一遇防洪标准治理，清淤整平沟道，两岸堤防进行加高护砌，阻止城区西部及上游洪水进入城区。（第107条）

7.10消防工程规划

1）设置消防站5个，每个消防队（站）用地面积4000平方米。

2）消防给水主要由城市给水管供给，给水管网的管径要满足生产、生活和消防总用

水量的要求，最小直径不小于100毫米。

3）公用消火栓间距不小于120米，保护半径不大于150米。消防水源除水厂外，市区的河流、水面如鱼邱湖、二干渠均可作为天然消防水源。（第108条）

7.11人防工程规划

居住区内应按总建筑面积的2%设置防空工程，或按地面建筑的6%左右进行安排，凡

是十层楼以上或基础埋深3米以上的建筑要求单位建防空地下室。（第109条）

7.12抗震防灾规划

高唐县地震裂度为七度。（第110条）

8.近期建设规划

8.1近期建设重点与发展规模

近期城市建设发展方向是西扩、南展。2010年末高唐规划人口20万；规划近期建设用地24平方公里。（第112条）

8.2近期建设主要内容

1）居住区建设：规划近期在西部和北部集中建设部分居住小区。有计划的改造旧城区居住用地，整修城中区保留的旧住宅，改造居住区中心绿地，增加户外活动场地，整合配套服务设施，提高居住环境质量。

2）工业区建设：规划近期完成城中片污染工业的搬迁， 严格控制老城中的工业用地的扩张， 集中建设高唐经济开发区的温州工业园和时风工业园。

3）公共设施建设：规划近期建设县行政中心、温州商贸城、高唐职业技术学院、会展中心、李苦禅纪念馆、书画研究院等公共设施，提升高唐的城市整体形象。

4）对外交通设施建设：建设青银高速公路高唐段。在滨湖路西侧新建一处长途客运站。

5）道路建设：改造建设南湖路、金城路西段、官道街北段至青银高速路段、太平路、鼓楼路西段、泉林路西段。新建滨湖路北段、汇鑫路北段、光明路东西段、人和路东西段、鼓楼路东段、东兴路北段、时风路东段、政通路东段、太和路、双海路。

6）公路建设： 青银线高速公路横跨县内主干道的全部配套工程；新建韩寨至三十 里铺30公里公路；赵张路至茌禹路改造为三级公路，路面宽度9米；高唐至禹城段二级公路大修改造；新建曲庄东至梁村梁尹青年渠路。（第113条）

## 附表一：               城市建设用地平衡表

| 用地名称 |  | 面积（公顷） |  |  | 占城市建设用地（%） |  |  | 人均（平方米/人） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状 | 近期 | 远期 | 现状 | 近期 | 远期 | 现状 | 近期 | 远期 |
| 居住用地 |  | 670.76 | 621.15 | 747.93 | 32.63 | 26.02 | 23.42 | 45.32 | 31.06 | 24.93 |
| 公共设施用地 |  | 172.58 | 285.28 | 416.60 | 8.39 | 11.94 | 13.04 | 11.66 | 14.26 | 13.89 |
| 其 中 | 行政办公用地 | 45.87 | 73.80 | 88.22 | 2.23 | 3.09 | 2.76 | 3.10 | 3.69 | 2.94 |
|  | 商业金融业用地 | 108.29 | 117.97 | 172.46 | 5.27 | 4.94 | 5.4 | 7.32 | 5.90 | 5.75 |
|  | 文化娱乐用地 | 1.42 | 32.55 | 44.33 | 0.07 | 1.36 | 1.39 | 0.09 | 1.63 | 1.48 |
|  | 体育用地 | \ | \ | 24.65 | \ | \ | 0.77 | \ | \ | 0.82 |
|  | 医疗卫生用地 | 8.56 | 10.43 | 26.63 | 0.41 | 0.44 | 0.83 | 0.58 | 0.52 | 0.89 |
|  | 教育科研设计用地 | 8.21 | 46.87 | 56.65 | 0.40 | 1.96 | 1.77 | 0.55 | 2.34 | 1.89 |
|  | 文物古迹用地 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  | 其他公共设施用地 | \ | 3.41 | 3.41 | \ | 0.14 | 0.11 | \ | 0.17 | 0.11 |
| 工业用地 |  | 760.53 | 710.80 | 936.38 | 36.99 | 29.77 | 29.31 | 51.39 | 35.54 | 31.21 |
| 仓储用地 |  | 6.05 | 23.64 | 101.68 | 0.29 | 0.99 | 3.18 | 0.41 | 1.18 | 3.39 |
| 道路广场用地 |  | 294.44 | 407.23 | 564.05 | 14.32 | 17.06 | 17.66 | 19.89 | 20.36 | 18.8 |
| 对外交通用地 |  | 76.94 | 8.41 | 24.11 | 3.75 | 0.35 | 0.75 | 5.20 | 0.42 | 0.8 |
| 市政公用设施用地 |  | 35.46 | 66.75 | 47.53 | 1.73 | 2.80 | 1.49 | 2.40 | 3.34 | 1.58 |
| 绿地 |  | 37.42 | 264.33 | 355.95 | 1.82 | 11.07 | 11.15 | 2.53 | 13.22 | 11.87 |
| 其中：公共绿地 |  | 34.83 | 196.56 | 309.48 | 1.69 | 8.23 | 9.69 | 2.35 | 9.83 | 10.32 |
| 特殊用地 |  | 1.66 | \ | \ | 0.08 | \ | \ | 0.11 | \ | \ |
| 城市建设用地 |  | 2055.84 | 2387.59 | 3194.23 | 100 | 100 | 100 | 138.91 | 119.38 | 106.47 |

2003年高唐现状城市人口14.8万，近期规划城市人口20万，远期规划城市人口30万。

## 附表二：               城市总体规划用地汇总表

| 序号 | 类别名称 |  | 面积(公顷) | 占城市总体规划用地比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市总体规划用地 |  | 6045.71 | 100 |
| 2 | 城市建设用地 |  | 3194.23 | 52.83 |
| 3 | 水域和其它用地 |  | 2851.48 | 47.17 |
|  | 其中 | 水域 | 399.24 | 6.60 |
|  |  | 旅游休闲用地 | 315.83 | 5.22 |
|  |  | 发展备用地 | 1453.54 | 24.04 |
|  |  | 其他用地 | 682.87 | 11.31 |

## 附表三：          城市总体规划道路一览表

| 序号 | 道路名称 | 道路性质 | 红线（米） | 道路起点 | 道路迄点 | 道 路 断 面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 北环路 | 公路 | 50 | 高干路 | 东环路 | 11.0+12.0+4.0+12.0+11.0 |
| 02 | 横一路 | 主干道 | 40 | 高干路 | 东环路 | 2（4.5+5.5+2.0）+16.0 |
| 03 | 横二路 | 次干道 | 32 | 高干路 | 官道街 | 5.0+22.0+5.0 |
| 04 | 光明路 | 次干道 | 32 | 高干路 | 盛世路 | 5.0+22.0+5.0 |
| 05 | 泉林路 | 主干道 | 50 | 高干路 | 东环路 | 2（4.0+5.5+2.0+11.5）+4.0 |
| 06 | 横三路 | 次干道 | 32 | 春长街 | 纵五路 | 5.0+22.0+5.0 |
| 07 | 人和路 | 主干道 | 50 | 高干路 | 东环路 | 2（4.0+5.5+2.0+11.5）＋4.0 |
| 08 | 金城路 | 次干道 | 40 | 高干路 | 纵五路 | 2（4.5+5.5+2.0）+16.0 |
| 09 | 横四路 | 支路 | 24 | 纵一路 | 滨湖路 | 3.0+18.0+3.0 |
| 10 | 鼓楼路 | 次干道 | 32 | 高干路 | 盛世路 | 5.0+22.0+5.0 |
| 11 | 聚贤路 | 支路 | 24 | 纵一路 | 滨湖路 | 3.0+18.0+3.0 |
| 12 | 福源路 | 支路 | 24 | 春长街 | 东环路 | 4.0+16.0+4.0 |
| 13 | 时风路 | 主干道 | 50 | 高干路 | 东环路 | 2（4.0+5.5+2.0+11.5）＋4.0 |
| 14 | 华丰路 | 支路 | 24 | 汇鑫路 | 滨湖路 | 3.0+18.0+3.0 |
| 15 | 横五路 | 支路 | 24 | 高干路 | 汇鑫路 | 3.0+18.0+3.0 |
| 16 | 横六西路 | 支路 | 24 | 滨湖路 | 南湖路 | 4.0+16.0+4.0 |
|  | 横六东路 | 支路 | 24 | 官道街 | 东兴路 | 4.0+16.0+4.0 |
| 17 | 政通路 | 主干道 | 50 | 高干路 | 东环路 | 2（4.0+5.5+2.0+11.5）＋4.0 |
| 18 | 高临路 | 次干道 | 36 | 太平路 | 东环路 | 2(4.5+4.5+1.5)+15.0 |
| 19 | 328省道 | 公路 | 50 | 高干路 | 东环路 | 11.0+12.0+4.0+12.0+11.0 |
| 20 | 高干路 | 公路 | 50 | 北环路 | 328省道 | 11.0+12.0+4.0+12.0+11.0 |
| 21 | 纵一路 | 支路 | 24 | 金城路 | 政通路 | 3.0+18.0+3.0 |
| 22 | 太平路 | 主干道 | 50 | 北环路 | 328省道 | 2（4.0+5.5+2.0+11.5）＋4.0 |
| 23 | 纵二路 | 支路 | 24 | 横二路 | 政通路 | 3.0+18.0+3.0 |
| 24 | 汇鑫路 | 次干道 | 40 | 北环路 | 高临路 | 2（4.5+5.5+2.0）+16.0 |
| 25 | 合盛路 | 次干道 | 24 | 横二路 | 华丰路 | 3.0+18.0+3.0 |
| 26 | 滨湖路 | 主干道 | 50 | 北环路 | 328省道 | 2（4.0+5.5+2.0+11.5）＋4.0 |
| 27 | 北湖路 | 次干道 | 32 | 横二路 | 鼓楼路 | 5.0+22.0+5.0 |
| 28 | 卫校街 | 支路 | 24 | 人和路 | 金城路 | 4.0+16.0+4.0 |
| 29 | 南湖路 | 次干道 | 32 | 时风路 | 高临路 | 5.0+22.0+5.0 |
| 30 | 官道街 | 主干道 | 50 | 北环路 | 328省道 | 2（4.0+5.5+2.0+11.5）＋4.0 |
| 31 | 春长街 | 次干道 | 32 | 横一路 | 政通路 | 5.0+22.0+5.0 |
| 32 | 纵三路 | 支路 | 24 | 光明路 | 政通路 | 4.0+16.0+4.0 |
| 33 | 东兴路 | 主干道 | 40 | 横一路 | 328省道 | 2（4.5+5.5+2.0）+16.0 |
| 34 | 纵四路 | 次干道 | 32 | 泉林路 | 政通路 | 5.0+22.0+5.0 |
| 35 | 盛世路 | 主干道 | 50 | 横一路 | 328省道 | 2（4.0+5.5+2.0+11.5）＋4.0 |
| 36 | 纵五路 | 次干道 | 40 | 横一路 | 高临路 | 2（4.5+5.5+2.0）+16.0 |
| 37 | 东环路 | 公路 | 50 | 北环路 | 328省道 | 11.0+12.0+4.0+12.0+11.0 |
| 38 | 永宁街 | 支路 | 18 | 滨湖路 | 春长街 | 2.0+14.0+2.0 |